`

QUADRA 5 Axis Robot

Command Reference

Chapter Contents

Index

Command and Response Structure	4

Communication Protocol	5

Command Quick Reference Tables	12

Command Reference	14

HLLO	14

CLEAR	15

HOME	16

GOTO	17

PICK	18

PLACE	19

ZAXIS	20

SERVO	21

GRIP	22

CHECKWAFER	23

ESTOP	24

RQ OPMODE	25

RQ VERSION	26

RQ WAFER	27

RQ HISPD	28

RQ LOSPD	29

RQ GRIPCHECK	30

RQ GRIPTIME	31

RQ ERR	32

RQ POS	33

RQ TEACH	34

RQ ABS	35

RQ OFFSET	36

RQ SERVO	37

SET HISPD	38

SET LOSPD	39

SET TEACH	40

MOVEMAP	41

MAPSCAN	42

GETMPOS	43

SETMPOS	44

GETMPAR	45

SETMPAR	46

GETMSTAT	47

ALIGN_CMD ALIGN	48

ALIGN_CMD RQ WAFER	49

ALIGN_CMD RQ VAC	50

ALIGN_CMD VAC ON/OFF	51

ALIGN_CMD HI	52

Error Code	53

Command and Response Structure

Robot에 대한 소프트웨어 명령은 “필드”로 세분할 수 있는 ASCII문자열(문자나 숫자)로 구성되어 있다. Robot의 소프트웨어 회신 또한 “필드”로 세분할 수 있는 ASCII문자열(문자와 숫자)로 구성되어 있다. 이들 필드는 명령의 유형이나 변수 명을 나타내거나 데이터를 담고 있다.

Command Fields

명령 필드는 명령의 명칭과 (필요에 따라) 명령의 논리적 분기로 구성되어 있다.

Data Fields

데이터 필드는 변수가 요청하는 데이터나 변수에 대해 반환되는 데이터로 구성되어 있다.

Variable Fields

변수 필드는 명령에 대한 특정 항목을 명시하기 위해 이용되는 변수 명칭으로 구성되어 있다.

아래의 예에서 “PICK”은 회신의 유형과 그에 대한 데이터의 유형을 나타내는 변수이고 “ARM” 또한 회신되는 데이터의 유형을 나타내는 변수이며 “4”, “1”, “A”는 데이터 필드이다.

PICK 4 SLOT 1 ARM A

Communication Protocol

TCP/IP Communication Pin Description

TCP/IP Communication Setting(Controller)

| Item | Detail |
| --- | --- |
| IP Address | Default : 192.168.0.1 Supported IP Format : nnn.nnn.nnn.nnn |
| Port Number | 10100 |

IP Address의 경우 제어기의 설정을 통해서 변경이 가능하다.

Port Number의 변경이 필요한 경우에는 당사와의 협의가 필요하다.

TCP/IP Communication Setting(Host)

당사의 제어기와 Host(PC)의 연결을 위해서는 아래의 추가 설정이 필요하다.

IP Address : 192.168.0.10 ~ 192.168.0.100 (예 : 192.168.0.55)

Subnet mask : 255.255.255.0

출하 기본설정인 192.168.0.1을 사용하는 경우일 때 해당되는 설정 값이다.

만약 제어기 IP Address를 수정한다면 그에 따라 위 설정 값도 변경되어야 한다.

RS-232C Communication Control Format

RS-232C Connector Pin Description

Communication Format

Host에서 Robot으로 전달되는 Command는 명령부와 구분자로 구성되어 있다.

명령부는 Character String 형태의 지정된 문자열로 되어 있으며 명령어의 끝에는 Carriage Return(CR)을 붙여서 전송한다.

| CMD | CR |
| --- | --- |

CMD: Command String And Command Parameters

CR: End of Command (0x0D)

Command에 대한 수신확인

Robot은 Command를 수신하면 정상수신 여부를 응답한다.

[_ACK] 명령어 String과 Parameter 가 정상적일 경우 Return 된다.

[_NAK] 잘못된 명령어가 수신된 경우 NAK가 발생한다.

Response

Host로부터 수신된 명령에 대한 응답은 해당 명령의 실행을 완료한 후에 그 결과를 전달한다.

명령에 대한 실행이 정상적으로 완료된 경우에는 해당 명령의 응답형태에 따라 명령이 Action 명령일 경우에는 _RDY 를 송신하고 정보요청일 경우에는 해당 정보를 Host로 송신한다. 명령 실행도중에 Error가 발생한 경우에는 Error Code를 전달한다.

응답은 일반적으로 응답부와 구분자(0x0D)로 되어있다.

명령 실행중에 Error가 발생한 경우의 응답은 Error임을 나타내는 식별문자 ‘_ERR’ 와 5자리의Code로 구성되며 그 뒤에 CR(0x0D)를 붙여서 Host로 송신한다.

| _ERR | Code | CR |
| --- | --- | --- |

Error Response Format

HOST

ROBOT

Command

_ACK

_RDY

Send

Command

Execution

HOST

ROBOT

Command

_NAK

Send

Invalid

Command

Invalid Command

Action Command

HOST

ROBOT

Command

Response

Send

Command

Execution

RQ Command

Error Response

HOST

ROBOT

Command

_ACK

_ERR XXXXX

Send

Command

Execution Fail

Command Types

Robot는 호스트 컨트롤러로부터 액션 명령, 요청 명령 2가지 유형의 소프트웨어 명령을 전송 받는다. 이들 명령은 각각 다른 목적으로 사용 된다. 유형 별 명령 리스트는 본 장의 간이 참조 표 (Quick Reference Tables)에 나와 있다.

Action Commands

액션 명령은 Robot의 컴포넌트를 이동시키거나 컴포넌트에 대한 작업을 시행한다.

Request Commands

요청 명령은 동작 Parameter의 동작 상태나 값을 요청한다.

주 :

명령 reference 내에서는 space와 carriage return이 표시 되지 않는다. 필드 사이에는        스페이스가 있고 모든 String의 끝에는 carriage return이 있는 것으로 간주된다.

예 :

<>  Space ( ASCII 32 )

<CR> Carriage return (ASCII 0X0D)

PICK <>1<>SLOT<>2<>ARM<>B<CR>

위의 명령은 Robot에게 암 ‘B’를 사용하여 스테이션 1, 2번 슬롯에서 웨이퍼를 집어 올릴 것을 지시한다. 암이 명시되지 않는 경우, Robot는 default 암인 ‘A’를 사용한다.

한 명령의 변수와 데이터 필드의 수와 순서는 고정 되어 있다. 모든 데이터 필드를 채워 명령을 내리는 것을 권장한다.

명령 구문

명령구문은 가변적이며 최소의 형식 규약을 따른다. 어떤 경우에나 명령 필드가 맨 앞에 위치해야 하며 변수와 관련 데이터 또한 해당 순서와 위치에 위치해야 한다. CYMECHS는 각각의 명령에 대해 본 매뉴얼에 제시되어 있는 순서를 따를 것을 권장한다.

하나의 명령이 취할 수 있는 형식이 아래의 예에 나와있다. 첫 번째의 예에서처럼 순서와 인자의 수를 맞춰야 한다.

표준 형식, 표준 순서 (변수 3개)

PICK 1 SLOT 4 ARM A (O)

변수 2개

PICK 1 SLOT 4 (X)

회신 유형과 구문

Robot는 Host 컨트롤러에게 데이터, 에러 시그널, 준비 시그널 등 세가지 유형의 시그널을 보낸다.

로봇에게 보내진 모든 명령은 현재의 동작 모드에 적절한 “준비회신 (Ready Response)”으로 인식된다. 명령이 “요청 명령”인 경우 명령 레퍼런스에 설명돼 있는 것처럼 “준비 회신” 전에 요청에 대한 회신이 제공된다. 명령이 에러 상태를 발생시키는 경우 “준비 회신”전에 “에러 회신 (Error Response)”이 제공된다. “요청 명령”이 에러를 발생시키는 경우 “에러 회신” 만이 반환된다.

회신 유형

요청 회신 (Request Response)은 호스트 컨트롤러가 요청한 정보를 반환하는 회신이다.

에러 회신 (Error Response)은 에러가 발생하였음을 알리고 어떤 에러가 발생하였는지를 나타내는 회신이다.

준비 회신 (Ready Response)은 로봇이 새로운 명령을 수신할 준비가 되어 있음을 나타내는 회신이다.

소프트웨어 회신은 일련의 ASCII필드로 구성 되어 있다. 각 필드의 문자의 수는 가변적이다.

따라서 하나의 필드가 끝나고 다음 필드가 시작됨을 나타내기 위해서는 스페이스 (ASCII32, 아래의 예에서는 <>로 표시됨)가 필요하다.

회신이 끝났음을 나타내기 위해서는 캐리지 리턴(ASCII13, 아래의 예에서는 <Return>으로 표시됨)이 필요하다. 회신은 언제나 대문자로 표시된다.

주: 명령 레퍼런스 내에서는 스페이스와 캐리지 리턴이 표시되지 않는다. 필드 사이에는 스페이스가 있고 모든 스트링의 끝에는 캐리지 리턴이 있는 것으로 간주된다.

예 :

HOME<>ALL<Return>

위의 명령은 Robot에게 ALL 축의 절대 위치로 복귀할 것을 지시한다.

위의 예에서는 스페이스는”<>”로, 캐리지 리턴은”<Return>” 으로 나타내고 있다. 본 매뉴얼에 제시되어 있는 나머지 예에서는 스페이스는 “ ”로 표시하고 명령의 끝에 캐리지 리턴이 있는 것으로 간주한다.

회신 구문

회신의 구문은 생성되는 회신의 유형에 따라 달라지나 로봇은 회신 다음에는 언제나 캐리지 리턴을 보낸다.

요청 회신 (Request Response)

요청 명령에 대한 회신은 요청의 형식을 그대로 따른다. 아래의 명령은 커뮤니케이션 파라미터에 대한 몇 가지 요청과 그에 대한 회신의 형식을 보여주고 있다. 아래에 나타난 회신은 이 회신이 RQ WAFER 명령에 대한 반응이다.

요청

RQ WAFER ARM arm

회신

WAFER  arm Y

에러 회신 (Error Response)

어떤 경우에나 모든 에러에 대한 리턴 코드는 규칙이 있다. 에러 코드 리스트는 본 장의 끝 부분에 나와있다. 명령 처리 시에 혹은 동작 시에 에러가 발생한 경우 로봇은 호스트 컨트롤러에게 에러 시그널과 뒤이어 캐리지 리턴을 보낸다

_ERR 00002

준비 회신 (Ready Responses)

로봇은 진행중인 동작이 완료되어 Command를 받을 준비가 되면 즉시 준비 (Ready)스트링을 보낸다.

_RDY

Command Quick Reference Tables

아래의 표는 표준 명령 리스트로서 간이 참조 용으로만 사용된다.

자세한 내용 및 사용 방법은 해당 명령 Page를 참조한다.

Action & Non-Action Commands

Command				Description				비고

HLLO			통신 상태 확인용 명령

CLEAR			Error를 해제 시킨다.

HOME			ROBOT 원점 복귀한다.

GOTO			암을 지정된 스테이션으로 이동시킨다.

PICK			지정된 스테이션에서 PICK동작을 시행한다.

PLACE 			지정된 스테이션에서 PLACE 동작을 시행한다.

ZAXIS			지정된 스테이션에서 UP, DOWN 동작을 한다.

SERVO			ROBOT의 SERVO를 ON/OFF한다.

GRIP			로봇 Hand의 Grip Holder를 전진 또는 후진 한다.

CHECKWAFER		Endeffector의 Wafer 유무를 확인 한다.

ESTOP			로봇을 긴급 정지 시킨다.

Request Commands

Command			    Description				비고

RQ OPMODE		Operation mode를 반환한다. ( CDM/HOST )

RQ VERSION		소프트웨어 버전 번호를 반환한다.

RQ WAFER		ROBOT의 Wafer Load 상태를 반환한다.

RQ HISPD		로봇의 Wafer Unload 상태(고속)의 설정된 속도 값을 반환한다.

RQ LOSPD		로봇의 Wafer Load 상태(저속)의 설정된 속도 값을 반환한다.

RQ GRIPCHECK		ROBOT의 Endeffector의 Grip 상태를 반환한다.

RQ ERR			가장 최근의 Error Code를 반환한다.

RQ POS			로봇의 현재 위치 정보를 반환한다

RQ TEACH		지정된 Station의 Teach 값을 반환한다.

RQ ABS			Robot의 현재 좌표 데이터를 반환한다.

RQ OFFSET		저장된 Offset 값을 반환한다.

RQ SERVO		ROBOT의 SERVO ON/OFF 상태를 반환한다.

Set Commands

Command			    Description				비고

SET HISPD		로봇의 Wafer Unload 상태(고속)의 속도를 설정한다.

SET LOSPD		로봇의 Wafer Load 상태(저속)의 속도를 설정한다.

SET TEACH		현재/지정된 로봇의 자세 및 위치를 Teaching 값으로 설정한다.

SET OFFSET		Offset 값을 설정한다.

ALIGN_CMD 		Aligner에 커맨드를 전달한다.

명령 레퍼런스

명령 레퍼런스는 CYMECHS Robot이 지원하는 명령을 자세하게 설명한다.

목적 : 명령의 기능을 간단하게 설명한다.

형식 : 명령이 필요로 하는 인자명을 비롯하여 Robot에 대한 명령의 형식을 보여준다.

회신 : 명령에 응답하는 표준 회신을 나타내고 있다.

인자 : 명령 구문에 포함되어 있는 각 인자를 설명한다.

설명 : 명령과 그 기능을 상세하게 설명한다.

예   : 명령의 용례를 제공한다.

Command Reference

HLLO

목적

Robot이 커뮤니케이션에 반응하는지를 확인하기 위한 비 개입 명령(non-intrusive command)으로 사용된다.

형식

HLLO

회신

Hello

설명

어떤 동작도 수행하지 않는다. Robot이 반응하는지를 확인하기 위한 비 개입 명령(non-intrusive command)으로 사용된다.

예

HLLO

Hello

CLEAR

목적

Robot이 Error 가 발생 하여 Alarm Clear를 하거나, Reset 을 하기 위해 사용된다.

형식

CLEAR

회신

_ACK

_RDY

설명

Clear 명령은 모든 Error 및 Alarm이 Clear 된다

예

CLEAR

_ACK

_RDY

HOME

목적

Robot의 HOME 위치로 이동한다.

형식

HOME [ALL]

인자

ALL :	Reset 및 Alarm Clear 이후에 T1, T2, A, B가 안전위치로 이동 후 “홈(home)” 시퀀스를 수행을 완료 후 Z1, Z2 축이 “홈(home)” 시퀀스를 수행한다.

주의

다관절 로봇은 개별 축 HOME 동작 진행 시 간섭 및 충돌 가능성이 있으므로 축 별 HOME 동작을 할 수 없다.

설명

HOME 명령은 각 축의 초기 포지션을 정확하게 구축하기 위해 HOME으로 Define 된 위치로 이동 시킨다.

HOME 명령이 입력되었는데 로봇이 이미 HOME에 있다면 어떤 운동도 일어나지 않는다.

예

아래의 예에서 모든 Arm이 먼저 Retract 되어 HOME의 위치로 이동하며 Arm Retract 완료 후  Z1축, Z2축 HOME 위치로 이동한다.

HOME ALL

_ACK

_RDY

GOTO

목적

지정한 스테이션으로 이동 한다.

형식

GOTO N [station] R [EX|RE|EX_G|EX_P] Z [UP|DN] SLOT [num] ARM [arm]

인자

station :		스테이션 번호를 지정한다. 범위 : 1~16

EX|RE :		Arm의 radial position 을 명시한다.

EX = extended

RE = retracted

EX_G = extended Pick Offset (1.0.1.3 버전 이후)

EX_P = extended Place Offset (1.0.1.3 버전 이후)

UP|DN : 	Arm의 수직 배치를 명시한다.

UP = up

DN = down

slot : 	암이 이동해야 하는 슬롯을 나타낸다. 스테이션에 대해서는 1 에서 n값을 이용한다.	이때 n은 지정된 스테이션에서의 슬롯의 번호를 나타낸다.

arm : 		이동해야 하는 암을 나타낸다. A or B

설명

반드시 모든 파라미터를 순서에 맞춰 보내야 한다.

암이 이동하는 경우 현재 정의되어 있는 로드에 대해 주어진 순서에 따라 다음과 같은 순서대로 점검과 운동이 이루어진다.

“N”이 지정되고(스테이션 번호) “SLOT”이 지정되고 “R RE”(Retract)가 지정되면 암은 아직 Retract 되지 않은 경우에만 Retract 된다.

회전축과 Z축은 동시에 목표위치로 이동한다.

암은 Extend 명령이 내려진 경우에 Extend된다. 이때 반드시 “R RE”로 지정하여 동작 후 Extend 명령을 내린다.

예

아래의 예는 STATION 5번, SLOT 1번, Z축의 Low Position 으로 이동 후 Arm B를 Extend 한다.

[host]GOTO N 5 R RE Z DN SLOT 1 ARM B

[robot]_ACK

[robot]_RDY

[host]GOTO N 5 R EX Z DN SLOT 1 ARM B

[robot]_ACK

[robot]_RDY

참조 : PICK, PLACE

PICK

목적

로봇 암이 지정된 스테이션과 슬롯 번호에서 웨이퍼를 집어 올리게 한다.

형식

PICK [station] SLOT [slot] ARM [arm]

인자

station : 	Wafer를 집어 올릴 스테이션의 번호. 범위 : 1-16

slot : 	Wafer를 집어 올릴 슬롯의 번호. 멀티 슬롯 스테이션의 경우 슬롯 번호는 1이외의 슬롯 번호를 가리키기 위해서만 지정 되어야 한다.

arm : 	Wafer를 집어 올릴 암 (A,B).

설명

PICK 동작 시에 로봇의 이동 속도와 가속도는 웨이퍼의 존재 유무에 따라 달라진다. Wafer를 이송 할 Arm에 Wafer가 있을 경우 “웨이퍼 있음(with wafer)”(저속) 속도와 가속도로 움직인다. 두 개의 암이 비어있는 경우 로봇 모든 축에 대해 고속으로 동작한다.

PICK 동작 시에 순서는 다음과 같다.

현재 정의된 로드에 적절한 속도와 가속 프로파일로 암을 Retract 시킨다.

현재 정의된 로드에 적절한 속도와 가속 프로파일로 지정된 스테이션과 슬롯번호로

하향 이동과 회전 이동을 동시에 수행한다.

현재 정의된 로드에 적절한 속도와 가속 프로파일로 암을 해당 스테이션의 R포지션으로 Extend 시킨다.

현재 정의된 로드에 적절한 속도와 가속 프로파일로 암을 업(UP)포지션으로 이동시키고 웨이퍼를 집어 올린다.

PICK 운동을 수행하는 암은 “로드(loaded)”상태로 정의한다.

현재 정의된 로드에 적절한 속도와 가속 프로파일로 암을 Retract 시킨다.

예

아래의 예에서 로봇은 다음과 같이 동작한다.

로봇은 암을 Retract 시키고, 스테이션 #2의 1번 Slot으로 A Arm을 기준으로 회전시키고, 암을 Extend 시키고, 암을 상승시키고(웨이퍼를 집어 올리고)암을 Retract 시킨다.

PICK 2 SLOT 1 ARM A

_ACK

_RDY

PLACE

목적

로봇 암이 지정된 스테이션과 슬롯 번호에서 웨이퍼를 놓게 한다.

형식

PLACE [station] SLOT [slot] ARM [arm]

인자

station : 	Wafer를 배치할 스테이션의 번호. 범위 : 1-16

slot : 	Wafer를 배치할 슬롯의 번호.

arm : 	Wafer를 집어 올릴 암 (A,B).

설명

PLACE 동작 시에 로봇의 이동 속도와 가속도는 웨이퍼의 존재 유무에 따라 달라진다. Wafer를 이송 할 Arm에 Wafer가 있을 경우 “웨이퍼 있음(with wafer)”(저속) 속도와 가속도로 움직인다. 두 개의 암이 비어있는 경우 로봇 모든 축에 대해 고속으로 동작한다.

PLACE 동작 시에 순서는 다음과 같다.

현재 정의된 로드에 적절한 속도와 가속 프로파일로 암을 Retract 시킨다.

현재 정의된 로드에 적절한 속도와 가속 프로파일로 지정된 스테이션과 슬롯번호로

상향 이동을 하고 동시에 업 포지션으로 회전한다.

현재 정의된 로드에 적절한 속도와 가속 프로파일로 암을 해당 스테이션의 R포지션으로 Extend 시킨다.

현재 정의된 로드에 적절한 속도와 가속 프로파일로 암을 down 포지션으로 이동시키고 웨이퍼를 놓는다.

PLACE를 수행하는 암은 “언로드(unloaded)”상태로 정의한다.

현재 정의된 로드에 적절한 속도와 가속 프로파일로 암을 Retract 시킨다.

예

아래의 예에서 로봇은 다음과 같이 동작한다.

로봇은 암을 Retract 시키고, 스테이션 #5의 2번 Slot으로 A Arm을 기준으로 회전시키고, 암을 Extend 시키고, 암을 하강시키고(웨이퍼를 내려놓고)암을 Retract 시킨다.

PLACE 5 SLOT 2 ARM A

_ACK

_RDY

ZAXIS

목적

ROBOT을 UP, DOWN 동작을 한다.

형식

ZAXIS [station] SLOT [slot] [UP|DN] ARM [arm]

인자

station : 	Wafer를 배치할 스테이션의 번호. 범위 : 1-16

slot : 	Wafer를 배치할 슬롯의 번호. 범위 : 1-8

UP|DN : 	ROBOT 상하 이동 위치를 지정한다.

arm:	Wafer를 운반하는 Arm을 지정한다.

설명

ZAXIS 동작 시에 이전 Station과 현재 Station이 일치해야 Up/Down 동작 가능하다.

일치하지 않으면 _NAK를 반환한다.

주의 	Arm이 Extend 상태에서도 UP, DOWN이 가능하다.

현재 Station과 이전 Station이 일치 해야 한다.

예

아래의 예에서 로봇은 다음과 같이 동작한다.

로봇은 암을 Retract 시키고, Station 5번, SLOT 1번, Z축의 DOWN Position 으로 이동 후

ZAXIS 명령을 받아 Station 5번, SLOT 1번 위치에서 UP동작을 한다.

GOTO N 5 R RE Z DN SLOT 1 ARM B

_ACK

_RDY

ZAXIS 5 SLOT 1 UP ARM B

_ACK

_RDY

SERVO

목적

로봇의 서보 제어를 ON/OFF한다.

형식

SERVO [ON|OFF]

인자

ON|OFF :	SERVO를 ON/OFF 할건지를 지정한다.

설명

SERVO OFF 명령은 모든 축의 서보를 OFF시킨다. SERVO ON 명령은 모든 축의 서보를 ON 시킨다.

예

SERVO ON

_ACK

_RDY

GRIP

목적

ROBOT의 Hand의 Grip Holder를 전진하거나 후진한다.

형식

GRIP [ON|OFF] ARM [arm]

인자

ON|OFF : 	Grip On/Off 상태

arm : 		Grip 동작을 수행 할 Arm 지정 (A,B,ALL)

설명

GRIP 명령은 ROBOT Hand의 Grip Holder를 전진하거나 후진 동작을 할 수 있게 한다.

예

GRIP ON ARM A

_ACK

_RDY

CHECKWAFER

목적

로봇의 Endeffector의 Wafer 유무를 확인한다.

형식

CHECKWAFER [arm]

인자

arm :		Wafer 확인 지정 암 (A,B,ALL)

설명

CHECKWAFER 명령은 ROBOT 해당 Arm의 Grip On을 하여 Endeffector의 Wafer 유무를 확인한다. Wafer가 있는 경우 Grip On을 유지하고, Wafer가 없는 경우 Grip off 동작을 시행한다.

예

CHECKWAFER A

_ACK

_RDY

ESTOP

목적

로봇의 동작을 정지시킨다.

형식

ESTOP

설명

ESTOP 명령은 진행 중인 모든 운동을 즉시 정지 시키고 모든 축에 대하여 서보를 중단시키고 레퍼런스 상태를 유지한다

예

ESTOP

_ACK

_RDY

RQ OPMODE

목적

현재 제어권이 Teaching Pendant인지 Host command중의 한가지 상태를 반환한다.

형식

RQ OPMODE

회신

CDM  (Teaching Pendant일 때, Control Display Module)

HOST (Host command일 때)

예

아래의 예는 제어권의 상태를 요청한다.

[host] RQ OPMODE

[robot] CDM

RQ VERSION

목적

S/W 버전을 요청한다.

형식

RQ VERSION

회신

VER xxxxxxxx

설명

이 명령은 Software version확인을 위하여 제공된다.

예

RQ VERSION

VER 12345678

RQ WAFER

목적

Wafer 유무 상태를 반환한다.

형식

RQ WAFER ARM [arm]

회신

WAFER [arm] [status]

인자

arm :

A	Arm A의 상태를 요청한다.

B	Arm B의 상태를 요청한다.

ALL	Arm A, B 의 상태를 요청한다.

status :

N	End effect 위에 wafer가 없음을 나타낸다..

Y	End effect 위에 있음을 나타낸다.

ERR    Arm 이 어떤 상태인지 모를 경우 나타낸다.

설명

Endeffector 위에 wafer의 유무를 알 수 있다.

예

아래의 예는 A Arm의 wafer 유무를 요청하고 end effect 위에 wafer가 존재함을 반환하는 예이다.

RQ WAFER ARM A

WAFER A Y

RQ WAFER ARM ALL

WAFER A Y B N

RQ HISPD

목적

로봇의 Wafer Unload 상태에서의 이동 속도를 반환한다.

형식

RQ HISPD ALL

회신

HISPD ALL [speed]

인자

speed :		1 ~ 100 까지의 속도 설정 값을 나타낸다. (단위: %)

예

아래의 예는 Wafer Unload 상태에서의 이동 속도 설정 값을 요청하고 반환하는 예이다.

현재 속도 설정 값은 30%로 설정되어 있다.

RQ HISPD ALL

HISPD ALL 30

RQ LOSPD

목적

로봇의 Wafer load 상태에서의 이동 속도를 반환한다.

형식

RQ LOSPD ALL

회신

LOSPD ALL [speed]

인자

speed :		1 ~ 100 까지의 속도 설정 값을 나타낸다. (단위: %)

예

아래의 예는 Wafer load 상태에서의 이동 속도 설정 값을 요청하고 반환하는 예이다.

현재 속도 설정 값은 30%로 설정되어 있다.

RQ LOSPD ALL

LOSPD ALL 30

RQ GRIPCHECK

목적

Endeffector의 Grip 상태를 반환한다.

형식

RQ GRIPCHECK ARM [arm]

회신

GRIPCHECK [arm] [status]

인자

arm :

A		Arm A의 상태를 요청한다.

B		Arm B의 상태를 요청한다.

ALL		Arm A, B 의 상태 요청한다.

status :

GRIP		Endeffector 가 Grip 상태 임을 나타낸다..

UNGRIP		Endeffector 가 Ungrip 상태 임을 나타낸다...

UNKNOWN    	Grip이 어떤 상태인지 모를 경우 나타낸다.

설명

Endeffector 의 Grip 상태를 알 수 있다.

예

아래의 예는 A Arm의 Grip 상태를 요청하고 Endeffector 의 Grip 상태를 반환하는 예이다.

RQ GRIPCHECK ARM A

GRIPCHECK A GRIP

RQ GRIPTIME

목적

Endeffector의 Grip On/Off 시간을 반환한다.

형식

RQ GRIPTIME [ON|OFF] ARM [arm]

회신

GRIPTIME [ON|OFF] ARM [arm] [time]

인자

[ON|OFF] :

ON		Grip On의 시간을 요청한다.

OFF		Grip Off의 시간을 요청한다.

arm :

A		Arm A의 상태를 요청한다.

B		Arm B의 상태를 요청한다.

ALL		Arm A, B 의 상태 요청한다.

time:

Grip동작 시간을 나타낸다.(ms)

설명

Endeffector 의 Grip의 ON/OFF 동작 시간을 알 수 있다.

예

RQ GRIPTIME ON ARM A

GRIPTIME ON ARM A 321

RQ ERR

목적

가장 최근의 마지막으로 발생한 Error Code를 반환한다.

형식

RQ ERR

회신

ERR XXXXX

설명

최근 마지막으로 발생한 Error 를 확인 할 수 있다.

예

아래의 예는 가장 마지막으로 발생한 Error Code를 반환 하는 예이다.

현재 가장 최근 Error은 Wafer 가 Load 된 상태로 Pick 동작을 한 경우 발생 한 Error를 반환하는 예이다.

RQ ERR

ERR 22106

RQ FDC

목적

가장 최근의 마지막 모션에서 측정된 로봇 Heath Data를 Return 한다.

형식

RQ FDC

회신

FDC [cpu온도] [온도] [습도] [진동X] [진동Y] [진동Z] [GripOn] [GripOff] [구동시간] [Inrange] [maxTorque1] [maxTorque2] [maxTorque3] [maxTorque4] [maxTorque5] [maxTorque1] [maxTorque2] [maxTorque3] [maxTorque4] [maxTorque5] [minTorque1] [minTorque2] [minTorque3] [minTorque4] [minTorque5] [maxDuty1] [maxDuty2] [maxDuty3] [maxDuty4] [maxDuty5] [maxPosErr1] [maxPosErr2] [maxPosErr3] [maxPosErr4] [maxPosErr5] [encCommErr1] [encCommErr2] [encCommErr3] [encCommErr4] [encCommErr5] [encAccErr1] [encAccErr2] [encAccErr3] [encAccErr4] [encAccErr5]

설명

최근 마지막 모션의 Robot Health Data를 측정한다. .

예

아래의 예는 가장 마지막 모션의 Robot Health Data입니다.

RQ FDC

FDC 42.7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36 0.00 2.50 0.03 161.61 97.79 135.12 47.41 16.39 -207.48 65.74 -107.16 -38.62 -6.35 11.30 24.28 7.59 1.75 0.37 93275.62 57816.37 156613.70 73659.46 16484.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RQ POS

목적

현재 위치를 반환한다.

형식

RQ POS [axis]

회신

POS [axis] [angle|mm]

인자

axis :

T1	T1 Axis의 현재 위치(angle) 값을 요청한다.

T2	T2 Axis의 현재 위치(angle) 값을 요청한다.

Z1	Z Axis의 현재 위치(mm) 값을 요청한다.

Z2	Z2 Axis의 현재 위치(mm) 값을 요청한다.

A	A Axis의 현재 위치(angle) 값을 요청한다.

B	B Axis의 현재 위치(angle) 값을 요청한다.

R	Arm A, Arm B의 현재 위치(mm) 값을 요청한다.

ALL	모든 축 전체의 현재 위치 값을 요청한다.

angle : 	각도 값을 나타낸다. (단위: degree)

mm :	거리 값을 나타낸다. (단위: mm)

설명

지정된 Axis의 현재 Angle Data를 확인 할 수 있다.

예

RQ POS T1

POS T1 270.000

RQ POS R

POS A 30.000 B 90.000

RQ POS ALL

POS T1 270.000 T2 270.000 Z1 40.000 Z2 40.000 A 30.000 B 90.000

RQ TEACH

목적

지정된 Station의 Teach 값을 반환한다.

형식

RQ TEACH [station] [arm] [state]

회신

TEACH [station] [arm] [state] T1 [t1] T2 [t2] A [a] B[b] Z1 [zup] [zmid] [zlow] [pitch] Z2 [z2]

인자

station : 	TEACH 값을 요청할 Station 지정

arm :		TEACH 값을 요청할 Arm을 지정

state :		TEACH 값을 요청할 자세를 지정 (진입 전: BW, 진입 후: FW)

t1 :		지정된 Station, Arm의 T1 TEACH 값을 요청

t2 :		지정된 Station, Arm의 T2 TEACH 값을 요청

a :		지정한 Station, Arm의 A 값을 요청

b :		지정한 Station, Arm의 B 값을 요청

zup :		지정된 Station, Arm, Slot 1의 Z-Up의 TEACH 값을 요청

zmid :		지정된 Station, Arm, Slot 1의 Z-Mid의 TEACH 값을 요청

zlow :		지정된 Station, Arm, Slot 1의 Z-Low의 TEACH 값을 요청

pitch :  		지정된 Station의 Slot pitch를 요청.

z2 :		지정된 Station, Arm의 Z2 TEACH 값을 요청

설명

지정한 Station 에서 Slot 1으로 저장된 TEACH값을 확인한다.

예

RQ TEACH 1 B BW

TEACH 1 B BW T1 123.456 T2 123.456 A 123.456 B 123.456 Z1 123.456 123.456 123.456 12.345 Z2 123.456

RQ ABS

목적

Robot의 현재 좌표 데이터를 반환한다.

형식

RQ ABS

회신

ABS X [x] Y [y] Z [z] [R|L] YAW [yaw]

인자

x :		end-effector의 기준 좌표에 대한 x좌표 값을 표시

y :		end-effector의 기준 좌표에 대한 y좌표 값을 표시

z :		end-effector의 기준 좌표에 대한 z좌표 값을 표시

R|L :

R : Right, 각 링크의 꺽임이 오른쪽으로 꺽임

L : Left, 각 링크의 꺽임이 왼쪽으로 꺽임

yaw :	  	end-effector의 기준 좌표에 대한 yaw회전을 표시

설명

Robot의 현재 위치 좌표 데이터를 반환한다.

예

RQ ABS

ABS X 123.456 Y 123.456 Z 123.456 R YAW 123.456

RQ OFFSET

목적

Pick/Place Offset 값을 반한다.

형식

RQ OFFSET [station] [arm] [PK|PL]

회신

OFFSET [station] [arm] [PK|PL] [offset]

인자

station :		offset 값을 요청할 Station 지정

arm : 		offset 값을 요청할 Arm 지정

PK|PL :		PICK offset/Place offset인지를 지정

offset: 		저장 된 Pick/Place offset 값 (-5.000 ~ +5.000 mm)

설명

설정된 Pick/Place offset을 확인 할 수 있다.

예

RQ OFFSET 1 A PL

OFFSET 1 A PL -1.234

RQ SERVO

목적

ROBOT의 SERVO에 전원인가 상태를 확인한다.

형식

RQ SERVO

회신

SERVO [ON|OFF]

설명

ON|OFF : 	ROBOT SERVO ON/OFF상태를 표시

설명

SERVO ON/OFF상태를 확인 할 수 있다.

예

RQ SERVO

SERVO ON

SET HISPD

목적

Wafer Unload 상태에서의 이동 속도를 설정한다.

형식

SET HISPD ALL [speed]

회신

HISPD ALL [speed]

인자

speed : 	1 ~ 100까지의 속도를 설정 할 수 있다. (단위: %)

예

아래의 예는 Wafer Unload 상태에서의 이동 속도를 50%로 설정하고 반환하는 예이다.

SET HISPD ALL 50

_ACK

HISPD ALL 50

SET LOSPD

목적

Wafer Load 상태에서의 이동 속도를 설정한다.

형식

SET LOSPD ALL [speed]

회신

LOSPD ALL [speed]

인자

speed :		1 ~ 100까지의 속도를 설정 할 수 있다. (단위: %)

예

아래의 예는 Wafer Load 상태에서의 이동 속도를 50%로 설정하고 반환하는 예이다.

SET LOSPD ALL 50

_ACK

LOSPD ALL 50

SET TEACH

목적

현재 위치 또는 지정 값을 Teach 값으로 저장한다.

형식

SET TEACH [station] [arm] [state]

SET TEACH [station] [arm] [state] T1 [t1] T2 [t2] A [a] B [b] Z1 [zup] [zmid] [zlow] [pitch] Z2 [z2]

회신

TEACH [station] [arm] [state] T1 [t1] T2 [t2] A [a] B [b] Z1 [zup] [zmid] [zlow] [pitch] Z2 [z2]

인자

station : 	TEACH 값을 저장할 Station 지정

arm :		TEACH 값을 저장할 Arm을 지정

state:		TEACH 값을 저장할 자세 상태 지정 (진입 전: BWR , 진입 후: FWR)

t1 :		지정한 Station, Arm의 T1 값을 저장

t2 :		지정한 Station, Arm의 T2 값을 저장

a :		지정한 Station, Arm의 A 값을 저장

b:		지정한 Station, Arm의 B 값을 저장

zup :		지정한 Station, Arm, Slot 1의 Z-Up 값을 저장

zmid :		지정한 Station, Arm, Slot 1의 Z-Mid 값을 저장

zlow :		지정한 Station, Arm, Slot 1의 Z-Low 값을 저장

pitch :		지정한 Station의 Slot pitch를 저장

Z2 :		지정한 Station, Arm의 Z2 값을 저장

설명

현재 위치를 TEACH 값으로 저장할 수 있으며, 또한 인자 별로 설정 값을 입력하여 저장할 수 있다. 지정한 Station, Arm, 자세, Slot 1에 해당 TEACH값을 저장한다.

예

SET TEACH 1 A BWR

TEACH 1 A BWR T1 123.456 T2 123.456 A 123.456 B 123.456 Z1 123.456 123.456 123.456 12.345 Z2 123.456

SET TEACH 1 A FWR T1 123.456 T2 123.456 A 123.456 B 123.456 Z1 123.456 123.456 123.456 12.345 Z2 123.456

TEACH 1 A FWR T1 123.456 T2 123.456 A 123.456 B 123.456 Z1 123.456 123.456 123.456 12.345 Z2 123.456

MOVEMAP

목적

지정된 Stage Mapping 위치로 이동.

형식

MOVEMAP [station][CR]

회신

_ACK

_RDY

인자

station :		이동 할 Station 지정

설명

Mapping 위치로 이동합니다.

예

MOVEMAP 1

_ACK

_RDY

MAPSCAN

목적

지정된 Mapping 위치에서 Material Scan을 수행합니다.

형식

MOVESCAN [station][CR]

회신

_ACK

*1110020030000051111111111[CR] // 25Slot Stage의 경우,

_RDY

인자

station :		이동 할 Station 지정

0 : Wafer 없음

1 : Wafer 있음

2 : Wafer 더블

3 : Wafer 크로스

5 : Wafer Mapping 실패

설명

Mapping을 시작합니다..

예

MAPSCAN 1

_ACK

*1110020030000051111111111[CR] // 25Slot Stage의 경우,

_RDY

GETMPOS

목적

지정한 Stage의 Mapping 위치정보를 읽어옵니다.

형식

GETMPOS [station][CR]

회신

_ACK

GETMPOS [Axis_1] [Axis_2] …[Axis_n][CR]

_RDY

인자

station :		이동 할 Station 지정

설명

Mapping 위치 정보를 불러온다.

예

GETMPOS 1[CR]

GETMPOS 136.1027,49.121323,-45.321212,-27.49994[CR][LF] //4축 로봇의 예시입니다.

SETMPOS

목적

로봇의 현재위치를 지정한 Stage의 Teaching 위치로 설정합니다.

형식

SETMPOS [station][CR]

회신

SETMPOS [Axis_1] [Axis_2] …[Axis_n][CR]

인자

station :		이동 할 Station 지정

설명

현재 위치로 Mapping 위치로 설정합니다.

예

SETMPOS 1[CR]

SETMPOS 136.1027,49.121323,-45.321212,-27.49994[CR][LF] //4축 로봇의 예시입니다.

GETMPAR

목적

지정한 Stage의 Mapping Parameter정보를 읽어옵니다..

형식

GETMPAR [station][CR]

회신

GETMPAR [Mapping Speed] [Material Thick] [Thick Margin] [Position Margin][CR]

인자

station :		데이터를 읽어 올 Station 지정

설명

지정한 Stage의 Mapping Parameter정보를 읽어옵니다..

예

GETMPAR 1[CR]

GETMPAR 7 0.5 30 30[CR]

SETMPAR

목적

지정한 Stage의 Mapping Parameter정보를 설정합니다..

형식

SETMPAR [Stage] [Mapping Speed] [ Material Thick] [Thick Margin] [Position Margin][CR]회신

SETMPAR [Mapping Speed] [Material Thick] [Thick Margin] [Position Margin][CR]

인자

station :		데이터를 읽어 올 Station 지정

설명

지정한 Stage의 Mapping Parameter정보를 읽어옵니다..

예

SETMPAR 7 0.5 30 30[CR]

SETMPAR 7 0.5 30 30[CR]

GETMSTAT

목적

지정한 Stage의 마지막 Scan 결과 정보를 읽어옵니다..

형식

GETMSTAT [Stage][CR]

회신

*1110020030000051111111111[CR][LF] //25 Slot의 Stage인 경우

인자

station :		데이터를 읽어 올 Station 지정

설명

지정한 Stage의 Mapping Parameter정보를 읽어옵니다..

예

GETMSTAT [Stage][CR]

*1110020030000051111111111[CR][LF] //25 Slot의 Stage인 경우

ALIGN_CMD ALIGN

목적

Aligner ALIGN 명령어 전달. ..(Robot  Aligner 연결 시)

형식

ALIGN_CMD ALIGN [angle]

회신

Aligner 명령어 완료 구문

인자

Angle: Notch 각도

설명

Align에 명령 전달 한다.

예

Send: ALIGN_CMD ALIGN 180

Recv: _ACK

Recv: ALIGN 180 0.5 0.12

Recv: _RDY_ALIGNER

Send: ALIGN_CMD ALIGN 180

Recv: _ACK

Recv: _ERR 50660

Recv: _RDY_ALIGNER

ALIGN_CMD RQ WAFER

목적

Aligner WAFER 유무 체크

형식

ALIGN_CMD RQ WAFER

회신

Aligner 명령어 완료 구문

인자

설명

Align에 명령 전달 한다.

예

Send: ALIGN_CMD RQ WAFER

Recv: _ACK

Recv: WAFER ON/OFF

Recv: _RDY_ALIGNER

ALIGN_CMD RQ VAC

목적

Aligner VAC 상태 체크

형식

ALIGN_CMD RQ VAC

회신

Aligner 명령어 완료 구문

인자

설명

Align에 명령 전달 한다.

예

Send: ALIGN_CMD RQ WAFER

Recv: _ACK

Recv: VAC ON/OFF

Recv: _RDY_ALIGNER

ALIGN_CMD VAC ON/OFF

목적

Aligner VAC 컨트롤

형식

ALIGN_CMD VAC ON/OFF

회신

Aligner 명령어 완료 구문

인자

ON/OFF : Vacuum On/off

설명

Align에 명령 전달 한다.

예

Send: ALIGN_CMD RQ WAFER

Recv: _ACK

Recv: END

Recv: _RDY_ALIGNER

ALIGN_CMD HI

목적

Aligner 연결 상태 확인

형식

ALIGN_CMD HI

회신

Aligner 명령어 완료 구문

인자

설명

Align에 명령 전달 한다.

예

Send: ALIGN_CMD HI

Recv: _ACK

Recv: END

Recv: _RDY_ALIGNER

Error Code

Error Code는 5자리의 숫자로 구성이 되어 있으며 각 자리수에 대한 구성은 다음과 같습니다. 첫째 자리는 6개의 모드로 표시되Error가 발생한 위치를 나타내며, 두번째 자리는 Error가 발생한 축을 표시 하며, 나머지 세 자리는 Error가 발생한 상황에 따라 Code 3자리가 조합하여 표시됩니다.

Error Code (5 Digit)

UXU UXU UXXX

Code

Error가 발생한 상황에 따른 Code 3자리조합

Axis

1: Z1

2: T1

3: T2

4: A

5: B

6: Z2

Mode

0: Operation Error

1: Motion Error,

2: Motor Error

3: Aligner Error

4: Grip Error

5: SCARA Error

6: PA Error

Error Code Description

x는 축별번호임 (1: Z1-Axis, 2: T1-Axis, 3: T2-Axis, 4: Ra-Axis, 5: Rb-Axis, Z2-Axis)

| Mode | Code | Description |
| --- | --- | --- |
| Operation | 00001 | Liveman Error |
|  | 00002 | There is no wafer |
|  | 00003 | There is a wafer |
|  | 00004 | Check operation mode |
|  | 00005 | Home all is not done |
|  | 00006 | Controller is not ready |
|  | 00007 | Station or slot number is wrong |
|  | 00008 | Command is not correct |
|  | 00009 | E-Stop/User IO is disconnected |
|  | 00010 | Station is not match with arm |
|  | 00011 | Goto is not do after arm changed |
|  | 00012 | Error is not Cleared |
|  | 00100 | Initialization is failed, Reboot Robot Controller |
|  | 00101 | Host COM was not Initialized |
|  | 00102 | TP COM was not Initialized |
|  | 00103 | Check CDA Pressure |
| Motion | 10001 | RA is not retracted |
|  | 10002 | RB is not retracted |
|  | 10005 | Check extend interlock |
|  | 10009 | Check sensor signal |
|  | 10010 | Drive is not Enabled |
|  | 10012 | Error Clear is failed |
| Motor | 2x000 | Check motion board connection with drive |
|  | 2x011 | Control power supply under voltage protection |
|  | 2x012 | Overvoltage protection |
|  | 2x013 | Main power supply under voltage protection |
|  | 2x014 | Over current protection |
|  | 2x015 | Over-heat protection |
|  | 2x016 | Over-load protection |
|  | 2x018 | Over regeneration load protection |
|  | 2x021 | Encoder communication error protection |
|  | 2x023 | Encoder communication data error protection |
|  | 2x024 | Position deviation excess protection |
|  | 2x025 | Hybrid deviation excess error protection |
|  | 2x026 | Over-speed protection |
|  | 2x027 | Electronic gear error protection |
| Motor | 2x028 | External scale communication data error protection |
|  | 2x029 | Deviation counter overflow protection |
|  | 2x034 | Software limit protection |
|  | 2x035 | External scale communication error protection |
|  | 2x036 | EEPROM parameter error protection |
|  | 2x037 | EEPROM check code error protection |
|  | 2x038 | Over-travel inhibit input protection |
|  | 2x039 | Analog input excess protection |
|  | 2x040 | Absolute system down error protection |
|  | 2x041 | Absolute counter over error protection |
|  | 2x042 | Absolute over-speed error protection |
|  | 2x044 | Absolute single turn counter error protection |
|  | 2x045 | Absolute multi-turn counter error protection |
|  | 2x047 | Absolute status error protection |
|  | 2x048 | Encoder Z-phase error protection |
|  | 2x049 | Encoder CS signal error protection |
|  | 2x050 | External scale status 0 error protection |
|  | 2x051 | External scale status 1 error protection |
|  | 2x052 | External scale status 2 error protection |
|  | 2x053 | External scale status 3 error protection |
|  | 2x054 | External scale status 4 error protection |
|  | 2x055 | External scale status 5 error protection |
|  | 2x065 | CCWTL input excess protection |
|  | 2x066 | CWTL input excess protection |
|  | 2x095 | Motor automatic recognition error protection |
|  | 2x100 | Motor Power on is failed |
|  | 2x101 | Over Time Error |
|  | 2x102 | Check Reference Position |
|  | 2x103 | Check Current Position |
|  | 2x104 | Motor Power is not On |
|  | 2x105 | Check Extend Interlock IO |
|  | 2x106 | Check Wafer Presence |
|  | 2x107 | Check Current Position & Encoder value |
|  | 2x108 | Home Define is failed, Check serial cable with drive |
|  | 2x109 | Check Grip Status |
|  | 2x120 | Negative end limit protection |
|  | 2x121 | Positive end limit protection |
| Grip | 4x100 | Gripper is not Move to UnGrip position |
|  | 4x101 | Gripper is not Move to Grip position |
|  | 4x106 | Check Wafer Presence |
|  | 4x109 | Check Grip Status |
|  | 4x130 | Place Moving Check Wafer Present |
|  | 4x131 | Place Done Check Wafer |
|  | 4x140 | Pick Moving Check Wafer Present |
|  | 4x141 | Pick Done Check Wafer |
|  | 4x200 | Check Wafer Error : Pick Start |
|  | 4x201 | Check Wafer Error : Pick Extend |
|  | 4x210 | Check Wafer Error : Place Start |
|  | 4x211 | Check Wafer Error : Place Extend |
|  | 4x400 | UnGrip Fail : Check Sensor Please |
|  | 4x401 | Grip Fail : Check Sensor Please |
| SCARA | 5x001 | Illegal command |
|  | 5x002 | Wrong number of stage |
|  | 5x003 | Wrong number of arm |
|  | 5x004 | Wrong number of slot |
|  | 5x005 | Illegal speed range |
|  | 5x006 | Wrong number of robot axis |
|  | 5x007 | Invalid value of axis location |
|  | 5x008 | Illegal argument value |
|  | 5x010 | Invalid argument type |
|  | 5x011 | Invalid robot number |
|  | 5x012 | Invalid value of pitch |
|  | 5x013 | Invalid value of up stroke |
|  | 5x014 | Invalid value of down stroke |
|  | 5x015 | Invalid value of total number of slot |
|  | 5x016 | Invalid value of mapping speed |
|  | 5x017 | Invalid value of reference thickness |
|  | 5x018 | Invalid value of thickness margin |
|  | 5x019 | Invalid value of existence margin |
|  | 5x020 | Invalid robot type number |
|  | 5x021 | Invalid arm type number |
|  | 5x022 | Invalid value of total number of axis |
|  | 5x023 | Invalid grip type number |
|  | 5x024 | Invalid value of mapping sensor |
|  | 5x025 | Invalid value of traverse axis |
|  | 5x026 | Invalid value of arm location |
|  | 5x027 | Invalid value of On/Off |
|  | 5x028 | Invalid signal number |
|  | 5x029 | Invalid value of delay time |
|  | 5x031 | Invalid value of retry count on error |
|  | 5x033 | Invalid value of arm distance |
|  | 5x034 | Invalid value of protruded material detect start position |
|  | 5x035 | Invalid value of protruded material detect count |
|  | 5x036 | Invalid value of clearance |
|  | 5x037 | Invalid value of material state |
|  | 5x038 | Invalid value of mode |
|  | 5x039 | Invalid value of offset |
|  | 5x041 | Invalid value of aligner argument |
|  | 5x042 | Aligner communication time-out error |
|  | 5x043 | Invalid value of IO |
|  | 5x051 | Data read busy |
|  | 5x052 | Data write busy |
|  | 5x053 | Robot control busy |
|  | 5x054 | Aligner busy |
|  | 5x055 | Ardiono busy* |
|  | 5x061 | Flash Busy |
|  | 5x081 | Stage info file load error |
|  | 5x180 | File Read Error |
|  | 5x181 | Pattern file load error |
|  | 5x182 | Profile file load error |
|  | 5x184 | Stage info file load error |
|  | 5x185 | Robot type file load error |
|  | 5x186 | Option file load error |
|  | 5x201 | Robot is busy |
|  | 5x202 | Servo power is off |
|  | 5x203 | On E-Stop |
|  | 5x204 | Robot is paused |
|  | 5x205 | Robot is not paused |
|  | 5x206 | Robot is not executing command |
|  | 5x207 | Robot is stopped |
|  | 5x208 | Robot has an error |
|  | 5x209 | Servo power is on |
|  | 5x211 | Robot paused by I/O signal |
|  | 5x212 | Robot is manual mode |
|  | 5x213 | Robot is auto mode |
|  | 5x215 | Robot Stopped by Extend Signal Disable |
|  | 5x222 | Error on material status during mapping |
|  | 5x224 | Material detected before mapping |
|  | 5x225 | Station does not match previous one |
|  | 5x232 | Map scan data does not exist |
|  | 5x233 | Map scan data does not Match |
|  | 5x234 | Map scan data detected over slot |
|  | 5x241 | Robot hand is already flipped |
|  | 5x242 | Robot hand is not flipped |
|  | 5x243 | Robot can't flip this position |
|  | 5x261 | Aligner module is not connected |
|  | 5x262 | Aligner connect fail |
|  | 5x271 | Need re-set variable pitch |
|  | 5x291 | Need stage teaching |
|  | 5x292 | Need stage parameter config |
|  | 5x293 | This stage is flipped location |
|  | 5x294 | This stage is not flipped location |
|  | 5x295 | Clearance value is set to be wrong |
|  | 5x301 | Handling material before GETFROM |
|  | 5x302 | Not Handling material before PUTINTO |
|  | 5x303 | Not Handling material after GETFROM |
|  | 5x304 | Handling material before PUTINTO |
|  | 5x307 | Illegal Check sensor status |
|  | 5x312 | Current robot position is dangerous |
|  | 5x350 | Slave Servo ON Timeout |
|  | 5x401 | Data read error |
|  | 5x402 | Writing host serial port time-out error |
| PA | 6x1xx | Robot Related Errors |
|  | 6x2xx | Standard System Errors |
|  | 6x3xx | Hardware Device Related Errors |
|  | 6x4xx | Configuration Parameter Database, Datalogger, and CPU Monitor Errors |
|  | 6x500~ | Input and Output Errors |
|  | 6x550~ | Controller Errors |
|  | 6x6xx | Network, Socket, and Communication Errors |
|  | 6x7xx,6x8xx | Language Related Errors |
|  | 6x9xx | Servo Related Errors |